P ř í l o h a

k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 9R-355/2012  ze dne 5. 4. 2012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada MČ Praha 4 na svém 9. zasedání konaném dne 5. dubna 2012 projednala a zaujala souhlasné stanovisko k návrhu limitů ve výstavbě pro stabilizované rezidenční lokality :

I.	lokalita Nusle – ul. Nad Nuslemi

Rezidenční vilová čtvrť se nachází v katastrálním území Nusle, je vymezena ulicemi    Svatoslavova, Pod vilami, Nad Nuslemi, Na Jezerce, Vyšší, Jaurisova, Pod lázní , Na Veselí a   Na Květnici. Část území ležící severně od ulic Na Květnici a Nad Nuslemi se nachází    v městské památkové zóně Nusle.

Podle platného územního plánu je celá plocha v území s funkčním využitím OB – čistě obytné území bez stanoveného kódu míry využití.

Stanovené limity:

- zastavěnost stavebních pozemků max. 25%  k tomu max. 10% pro zpevněné plochy

- do zastavěné plochy se započítají i podzemní stavby, které nejsou kryty vrstvou zeminy 
o tloušťce min. 90 cm

- výška objektů bude se 3 nadzemními podlažími ( NP ) a s ustupujícím 4 NP, jehož plocha bude max. 60% zastavěné plochy; s ohledem na svažitý terén se bude přihlížet k výškám sousedících staveb v uliční frontě

- při hranici stavebních pozemků s komunikací je lze povolit výstavbu přízemních garáží

- oplocení v uliční frontě bude v místě obvyklé – podezdívka a plotové dílce; oplocení mezi sousedícími pozemky se zahradami bude průhledné

- funkční využití bude především pro bydlení, umístit lze služby sociálního charakteru a drobné služby

- doprava v klidu musí být řešena na pozemku stavebníka v plném rozsahu